宇树 Go2 真机部署指南

rl_sar 项目 · 基于 rl_real_go2 的实机部署与排查手册

# 一、概述

本文档面向已训练好 Go2 强化学习策略、准备把控制程序烧到真机运行的开发者。rl_sar 对 Go2 已提供完整的真机链路：上位机控制程序 rl_real_go2、状态机 fsm_go2、以及 policy/go2 下的配置与模型，无需从零编写电机驱动。

真机程序的本质是一个实时控制闭环：通过宇树 SDK2 的 DDS 总线，从机器人订阅 rt/lowstate（关节角/速度/力矩 + IMU），把状态机或强化学习算出的目标写入 rt/lowcmd 下发。运行前必须先释放宇树自带的运动服务（ReleaseMode），否则机器人仍由官方 sport 模式托管，不响应你的指令。

⚠ 关键前提：POLICY_DIR 是编译期写死的绝对路径。程序运行时按编译时确定的绝对路径去读 policy/go2 下的配置，与程序放在哪个目录无关。最稳妥的做法是在 Go2 机载电脑上原地编译整个工程。

# 二、真机部署架构

Go2 走的是“上位机直连 DDS”路线（区别于 ros2_control / robot_joint_controller 路线）。控制程序与机器人的关系如下：

上位机(rl_real_go2) 机器人端(机载电脑) GetState <── DDS ── rt/lowstate (关节 q/dq/tau + IMU) SetCommand ── DDS ──> rt/lowcmd (q/dq/kp/kd/tau, mode=0x01) 手柄/键盘 <── DDS ── rt/wirelesscontroller /cmd_vel (可选, ROS) ──> 速度指令

关键代码事实（src/rl_sar/src/rl_real_go2.cpp）：

FSM（fsm_go2.hpp）仅有四个态：Passive / GetUp / GetDown / RLLocomotion。其中只有 RLLocomotion 加载 policy.pt 走强化学习，其余均为开环位置控制。

# 三、需要打包到真机的文件

## 1. 编译产物（必须）

cmake_build/bin/rl_real_go2 # 真机主程序(对应 go2;go2w 用同一二进制加 wheel 参数)

构建方式：bash build.sh -m（脚本会先 setup_inference_runtime 下载推理库，再做 cmake 硬件编译，产物在 cmake_build/bin）。

## 2. 配置与模型（必须，连同目录结构一起拷）

policy/go2/base.yaml # DOF数、joint_mapping、torque_limits、站立角、kp/kd policy/go2/robot_lab/config.yaml # 观测(57维)、rl_kp/kd、action_scale、clip policy/go2/robot_lab/policy.pt # 训练好的 TorchScript 权重(走 1 键 RL 态才需要)

⚠ 这三个文件必须出现在编译期硬编码的绝对路径上（见第一节提醒）。Go2 的 FSM 只有四个态，不做 RL 几乎无意义，因此 policy.pt 一般要带。

## 3. 运行时依赖（必须，目标机要有）

## 4. 描述包（非必须）

走 ros2_control / robot_joint_controller 才需要 ancnw_description 的 URDF/MJCF。Go2 走 rl_real_go2 直连 DDS，不需要描述包。

## 5. 最简打包清单汇总

| 文件/依赖 | 必要性 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| rl_real_go2 二进制 | 必须 | cmake_build/bin 产物；位置任意 |
| policy/go2 整个目录 | 必须 | 需在编译期硬编码的绝对路径上 |
| libtorch 等 .so | 必须 | 用 ldd 确认缺失项 |
| unitree_sdk2 + cyclonedds | 必须 | 机载电脑常预装 |
| 描述包 / URDF | 非必须 | Go2 直连 DDS 用不到 |

# 四、编译步骤

强烈建议在 Go2 机载电脑（Ubuntu，aarch64）上原地编译，这样 POLICY_DIR 自动匹配、架构与依赖都对齐。也可以在外接 x86_64 Linux 电脑编译，通过网线连 Go2 运行。

# 1) 准备工程(把整个 rl_sar 工程拷到目标机,保持目录结构) git clone <repo> ~/rl_sar # 或 rsync 整个工程 # 2) 硬件模式编译(自动先下载推理库再 cmake 编译) cd ~/rl_sar bash build.sh -m # 产物: cmake_build/bin/rl_real_go2

⚠ 不要在 Windows 下编译后直接拷到 Go2：Windows 生成的 PE 二进制在 Linux 上跑不了。若编译环境是 x86_64 而机载是 aarch64，也需对应架构的二进制。用 file rl_real_go2 确认是 ELF 64-bit。

# 五、传输与运行

若已在目标机原地编译，可跳过传输。若跨机拷贝，记得用 ldd 检查动态库：

# 拷二进制 + 按硬编码路径摆 policy mkdir -p /home/xxx/rl_sar/policy # 与编译时的绝对路径一致 # 把 policy/go2/ 整个目录拷过去 ldd rl_real_go2 ¦ grep "not found" # 缺的 .so 一并补上 # 运行: argv[1] 为能收到 DDS 的网卡 ./rl_real_go2 eth0 # 机载电脑上跑 ./rl_real_go2 <上网口> # 外接电脑经网线连 Go2 # 轮足版 Go2W: ./rl_real_go2 eth0 wheel

# 六、操作流程（键位，来自 fsm_go2.hpp）

上电 → 默认 Passive(电机 kp=0 仅阻尼) 按 0 / 手柄 A → GetUp(起身到站姿) 等待起身完成(percent_getup>=1) 按 1 / 手柄 RB_DPadUp → RLLocomotion(交给策略) W/S/A/D 发速度指令(或 ROS /cmd_vel) 按 9 / 手柄 B → GetDown(趴下) 按 P / 手柄 LB_X → 回 Passive

| 按键(键盘) | 手柄 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| 0 | A | 起身 GetUp |
| 1 | RB_DPadUp | 进入 RL 控制 RLLocomotion |
| 9 | B | 下趴 GetDown |
| P | LB_X | 回到 Passive |
| W/S/A/D | — | RL 态下发速度指令 |

注意：标准 Go2 为纯四足（无轮）；若你持的是轮足版 Go2W，运行加 wheel 参数，robot_name 变为 go2w，读取 policy/go2w。

# 七、运行问题排查

## 1. 排查思路（先“通不通”再“稳不稳”）

真机控制环（rl_real_go2.cpp）：

loop_control (dt=0.005s): GetState → StateController(FSM算目标) → SetCommand(发DDS) loop_rl (dt*decimation): 组装观测 → model->forward → ComputeOutput → 入队

出问题顺着环定位：

## 2. 常见坑与对策

| 现象 | 原因 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 一直卡在 “Try to deactivate the motion control-related service.” | 运动服务未释放成功 | 确认退出宇树官方 App 的 sport 模式；看 ReleaseMode 返回的错误码；确认 SDK 版本/权限 |
| 发了命令但腿不动 | DDS 网卡选错，或仍在 sport 模式托管 | 用宇树自带例程确认能收到 rt/lowstate；检查 argv[1] 网卡 |
| 起身就翻 / 关节乱 | joint_mapping 或 default_dof_pos 与真实硬件不一致 | 核对 base.yaml 的 joint_mapping、torque_limits、fixed_kp/kd、站立角 |
| 按 1 进 RL 立刻回 Passive | InitRL() failed：policy.pt 维度/路径或 config.yaml 不对 | 看异常信息；确认 num_observations(57) 与 policy.pt 输入维度一致 |
| 方向反了 / 不跟手 | control.x/y/yaw 符号与直觉不一致 | Go2 中 x=joystick.ly, y=-joystick.lx, yaw=-joystick.rx，按需调号 |
| 程序启动报缺 .so | 动态库未随二进制部署 | ldd rl_real_go2 ¦ grep not found，补 libtorch 等并设 LD_LIBRARY_PATH |

## 3. 拿数据离线分析

在 rl_real_go2.hpp 打开 #define CSV_LOGGER（默认注释）重编，会把 tau_est、目标/实际 q、dq 落 CSV，复现摔倒前的数据逐关节查看。

// src/rl_sar/include/rl_real_go2.hpp 第 11 行附近 // #define CSV_LOGGER -> 去掉注释 -> 重新 bash build.sh -m

# 八、关键注意事项